RÉTEGRENDEK

Rétegrendek jegyzéke

1.51	Pincefal tömbinjektálással kialakított utólagos vízszigeteléssel	2

1.52	Pincefal külső oldalról kialakított utólagos vízszigeteléssel	3

3.12	Földszinti ragasztott cementlappal burkolt padló, szigeteletlen pince fölötti szakaszon	4

3.14	Kapualj, beton térkő burkolat pinceboltozat fölött	5

4.11	Pince padló utólagos talajnedvesség elleni szigeteléssel, kerámia burkolattal	6

4.12	Pince padló utólagos használaton kívüli épületrészen	7

4.22	Földszinti, talajon fekvő padló utólagos talajnedvesség elleni szigeteléssel, műgyanta burkolattal	8

#### 1.51	Pincefal tömbinjektálással kialakított utólagos vízszigeteléssel

62,0	cm	Tömör égetett agyagtégla falazat, hidofobizáló szerrel kialakított tömbinjektálással szigetelve [MC OXAL HSL] jelzett helyen azonos anyaggal kialakított vízszintes vízzár injektálással, fugák belső oldalon 2 cm mélységben kikaparva, szulfátálló pórusos alapvakolattal feltöltve [MC OXAL PGP]

0,2	cm	Cementiszap technológiai szigetelés az injektáló anyag elszivárgásának megakadályozására [MC OXAL DS HS 3,4 kg/m2]

0,5	cm	WTA 2-9-04/D előírásait teljesítő tapadóhíd 50-70%-os fedettséggel [MC OXAL VSP]

2,0	cm	MSZ EN 998-1 szerint R osztályú, és a WTA 2-9-04/D előírásait teljesítő felújító vakolat, két rétegben [MC OXAL WP]

0,2	cm	WTA 2-9-04/D előírásait teljesítő simító vakolat, egy rétegben, minimális rétegvastagságban [MC OXAL DISAMUR FPW]

Festés két rétegben szilikát festékkel [KEIM ECOSIL ME]

#### 1.52	Pincefal külső oldalról kialakított utólagos vízszigeteléssel

4,0	cm	Extrudált polisztirolhab hőszigetelés és szigetelésvédelem  (XPS  EN 13164 T1 DS(TH) DLT(2)5 CS(10/Y)300 CC(2/1,5/50)90 WL(T)0,7 WD(V)5 FT1, λ≤0,040 W/mK), [AUSTROTHERM TOP 30] bitumen alapú ragasztóval [MC NAFUFLEX RAPID] ragasztva

0,3	cm	Kétkomponensű bitumenes vastagbevonat gépi szórással legalább két rétegben felhordva [MC-BAUCHEMIE NAFUFLEX PROFI TECH 2, 4,5 kg/m2 anyagmennyiséggel felhordva]

Felületkiegyenlítés a szükséges vastagságban szulfátálló, vízzáró cementhabarccsal [MC OXAL SPM]

62,0	cm	Tömör égetett agyagtégla falazat jelzett helyen hidofobizáló szerrel  kialakított vízszintes vízzár injektálással [MC OXAL HSL],  fugák mindkét oldalon 2 cm mélységben kikaparva, belső oldalon szulfátálló pórusos alapvakolattal [MC OXAL PGP], külső oldalon szulfátálló, vízzáró cementhabarccsal [MC OXAL SPM] feltöltve

0,5	cm	WTA 2-9-04/D előírásait teljesítő tapadóhíd 50-70%-os fedettséggel [MC OXAL VSP]

2,0	cm	MSZ EN 998-1 szerint R osztályú, és a WTA 2-9-04/D előírásait teljesítő felújító vakolat, két rétegben [MC OXAL WP]

0,2	cm	WTA 2-9-04/D előírásait teljesítő simító vakolat, egy rétegben, minimális rétegvastagságban [MC OXAL DISAMUR FPW]

Festés két rétegben szilikát festékkel [KEIM ECOSIL ME]

#### 3.12	Földszinti ragasztott cementlappal burkolt padló, szigeteletlen pince fölötti szakaszon

1,5	cm	cement lap burkolat MSZ EN 13888 szerinti CG2 osztályú rugalmas, cement alapú fugázóval fugázva [MAPEI ULTRACOLOR PLUS]

0,5 	cm	MSZ EN 12004 szerinti C2TE/S1 minőségű ragasztó [MAPEI KERAFLEX MAXI S1]

6,0	cm	Aljzatbeton hálós vasalással, legalább C20 minőség, felület a műgyanta fogadására alkalmas minőségben elkészítve

1	rtg	Polietilén fólia technológiai elválasztó réteg, vastagság legalább 0,09 mm

6,0 	cm 	MSZ EN 13163 szerinti EPS 150 termékosztályú expandált polisztirolhab hőszigetelés és lejtésképzés (λ ≤ 0,035W/m2K) [AUSTROTHERM AT-N 150],

0,4	cm	Egy réteg MSZ EN 13969 szerinti poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált bitumenes vastaglemez padlószigetelés műszaki követelmények szigetelési műszaki leírás szerint [BAUDER E KV 4]

-		Oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással egyenletesen felhordva [BAUDER BURKOLIT V]

5,0	cm	Aljzatbeton felső síkja a szigetelés fogadására alkalmas minőségben

1	rtg	Polietilén fólia technológiai elválasztó réteg, vastagság legalább 0,09 mm

Meglévő feltöltés, szükséges magasságig kitermelve (vizes feltöltés esetén a feltöltés cseréje szükséges)

Meglévő boltozat

#### 3.14	Kapualj, beton térkő burkolat pinceboltozat fölött

6,0	cm	Fagyálló, sajtolt beton térkő burkolat

4,0	cm	fektető zúzalék

0,8	cm	Dombornyomott polietilén lemez szerelőréteg, domborulatokkal felfelé fektetve, [DÖRKEN DELTA MS]

0,5	cm	300 g/m2 felülettömegű műanyag filc védőréteg [BAUDER SV 300]

0,3	cm	Kétkomponensű bitumenes vastagbevonat gépi szórással legalább két rétegben felhordva [MC-BAUCHEMIE NAFUFLEX PROFI TECH 2, 4,5 kg/m2 anyagmennyiséggel felhordva] üvegszövet háló erősítéssel

vált		Kavicsbeton feltöltés és lejtésképzés

Meglévő boltozat, statikai műszaki leírás szerint megerősítve

#### 4.11	Pince padló utólagos talajnedvesség elleni szigeteléssel, kerámia burkolattal

1,0	cm	Kerámia padlóburkolat MSZ EN 14411 (G melléklet) szerint méretpontos, BIa UGL osztály, tűzvédelmi osztály: A1fl, csúszási ellenállás: DIN 51130 szerint R10, illetve DIN 51097 szerint B) MSZ EN 13888 szerinti CG2 osztályú rugalmas, cement alapú fugázóval fugázva [MAPEI ULTRACOLOR PLUS]

0,5 	cm	MSZ EN 12004 szerinti C2TE/S1 minőségű ragasztó [MAPEI KERAFLEX MAXI S1]

6,0	cm	Aljzatbeton

1	rtg	Polietilén fólia technológiai elválasztó réteg, vastagság legalább 0,12 mm

0,4	cm	Egy réteg MSZ EN 13969 szerinti poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált bitumenes vastaglemez padlószigetelés műszaki követelmények szigetelési műszaki leírás szerint [BAUDER E KV 4]

-		Oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással egyenletesen felhordva [BAUDER BURKOLIT V]

15,0	cm	Vasbeton aljzat statikai terv szerint, felső síkja a szigetelés fogadására alkalmas minőségben

0,8	cm	Dombornyomott polietilén lemez szerelőréteg, domborulatokkal felfelé fektetve, [DÖRKEN DELTA MS]

#### 4.12	Pince padló utólagos használaton kívüli épületrészen

15,0	cm	Vasbeton aljzat statikai terv szerint

0,8	cm	Dombornyomott polietilén lemez szerelőréteg, domborulatokkal felfelé fektetve, [DÖRKEN DELTA MS]

#### 4.22	Földszinti, talajon fekvő padló utólagos talajnedvesség elleni szigeteléssel, műgyanta burkolattal

0,3	cm	Műgyanta burkolati rendszer, építészeti terv szerint

8,0	cm	Aljzatbeton hálós vasalással, legalább C20 minőség, felület a műgyanta fogadására alkalmas minőségben elkészítve

1	rtg	Polietilén fólia technológiai elválasztó réteg, vastagság legalább 0,09 mm

6,0 	cm 	MSZ EN 13163 szerinti EPS 150 termékosztályú expandált polisztirolhab hőszigetelés és lejtésképzés (λ ≤ 0,035W/m2K) [AUSTROTHERM AT-N 150],

0,4	cm	Egy réteg MSZ EN 13969 szerinti poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált bitumenes vastaglemez padlószigetelés műszaki követelmények szigetelési műszaki leírás szerint [BAUDER E KV 4]

-		Oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással egyenletesen felhordva [BAUDER BURKOLIT V]

15,0	cm	Vasbeton aljzat statikai terv szerint, felső síkja a szigetelés fogadására alkalmas minőségben

0,8	cm	Dombornyomott polietilén lemez szerelőréteg, domborulatokkal felfelé fektetve, [DÖRKEN DELTA MS]